Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»

Военный Факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Операционные системы и системное программирование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

«Программа обмена данных поверх ethernet(mac2mac)»

БГУИР КП 1-40 02 01 112 ПЗ

Студент:  гр. 130501 Новиков Н. Д.

Руководитель: Басак Д. В.

Минск 2023

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники»

Военный факультет

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

.

(подпись)

2023 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Новикову Никите Дмитриевичу

1. Тема проекта Программа обмена данных поверх ethernet(mac2mac)

2. Срок сдачи студентом законченного проекта 24 мая 2023 г.

3. Исходные данные к проекту класс ChatServer котором находится реализация чата для сервера также есть класс с таким же функционалом  и для клиента ChatClient, класс serverIPAdress который возвращает IP-адресс сервера и классы FileServer и ClientServer которые отвечают за обмен файлов.

4. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Диаграмма классов

2. Схема алгоритма метода:

private static void downloadFile(File file)

3. Схема алгоритма метода:

private List<String> getFileNamesOnServer()

4. Консультант по проекту Басак Д. В.

5. Дата выдачи задания 24 февраля 2023 г.

6. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

разделы 1, 2 к 1 марта 2023 г. – 20 %;

разделы 3, 4 к 1 апреля 2023 г. – 30 %;

разделы 5, 6 ,7 к 1 мая 2023 г. – 30 %;

оформление пояснительной записки и графического материала к 14 мая 2023 г. – 20 %

Защита курсового проекта с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ– –––––––––Басак Д. В.

Задание принял к исполнению –Х				     Новиков Н.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	7

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	8

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	10

3.1 Вычеслительные сети	10

3.2 Распределенные программы	10

3.3 Линии связи	12

4ОБЗОР МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ	14

5 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	15

5.1 Алгоритм по шагам	15

5.2 Схемы алгоритмов	17

6 ТЕСТИРОВАНИЕ	18

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

Приложение А	28

Приложение Б	29

Приложение В	30

Приложение Г	31

Приложение Д	32

ВВЕДЕНИЕ

В современном информационном обществе обмен данных является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Различные системы и устройства не только собирают и обрабатывают данные, но и передают их друг другу для совместного использования и синхронизации. Одним из наиболее распространенных и эффективных способов обмена данных является использование сети Ethernet.

Ethernet - это широко применяемая технология локальной вычислительной сети (LAN), предназначенная для передачи данных между компьютерами и другими сетевыми устройствами. Она обеспечивает надежную и быструю передачу данных с использованием физической среды связи, такой как медные или оптоволоконные кабели.

Целью данной курсовой работы является изучение и разработка программы обмена данных поверх Ethernet. Мы будем исследовать протоколы, стандарты и методы передачи данных, а также разработаем программное обеспечение, которое позволит устройствам обмениваться данными в сети Ethernet.

В ходе работы мы рассмотрим основные компоненты программы обмена данных по Ethernet, включая протоколы сетевого уровня, управление доступом к среде передачи, архитектуру клиент-сервер и механизмы передачи данных. Мы также рассмотрим вопросы безопасности и надежности обмена данных по Ethernet.

Кроме того, в работе будут рассмотрены современные технологии и тенденции в области обмена данными по Ethernet, такие как виртуализация сетей, облачные вычисления и Интернет вещей (IoT). Мы также проанализируем применение программы обмена данных по Ethernet в различных областях, включая промышленность, телекоммуникации и системы автоматизации.

В итоге нашей работы будет разработана и протестирована программа обмена данных по Ethernet, которая будет демонстрировать эффективность и надежность обмена данных в сети Ethernet. Эта программа может быть использована в различных приложениях и системах, где требуется быстрый и безопасный обмен данными между устройствами.

Результаты данной работы не только помогут расширить наше понимание принципов работы Ethernet и программного обмена данными, но и найдут применение в реальных сценариях, где требуется эффективный обмен информацией.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Темой данного курсового проекта является «Программа обмена данных поверх ethernet(mac2mac)».

Данная сиcтема содержит программное обеспечение для персонального компьютера.

Цели курсового проектирования: овладеть практическими навыками проектирования и разработки законченного, отлаженного и протестированного программного продукта с использованием языка высокого уровня в моем случае Java;

Задачами курсового проекта (работы) как этапа подготовки к дипломному проектированию являются:

– освоение, углубление и обобщение знаний, полученных студентами в процессе обучения;

– приобретение практических навыков и развитие творческих подходов к решению конкретной инженерной или инженерно-экономической задачи;

– формирование умений использовать справочную литературу, нормативную, правовую, нормативно-техническую документацию, осуществлять патентный поиск;

– приобретение навыков по оформлению текстовой и графической документации согласно требованиям государственных стандартов и стандарта предприятия Дипломные проекты (работы).

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Java - это высокоуровневый, объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в настоящее время принадлежит Oracle Corporation).

IP адрес — это уникальный адрес (идентификатор) устройства в глобальной сети интернет или в локальной сети, в переводе на русский означает интернет протокол. Он используется для адресации и передачи данных по сети, без него устройство не могло бы определить куда именно стоит передавать данные. Каждому устройству, работающему по сети (телефон, компьютер, сетевой принтер, сервер и т.д.), необходим свой сетевой адрес. На сегодняшний день существует два вида IP адресов, IPv4 и IPv6.

IPv4 — это 32-битное число, всего таких адресов существует 4,22 миллиарда. Это максимальное число, которое может сохраниться в типе данных INT (integer).

IPv6 — это уже 128-битное число и в отличии от IPv4, таких адресов настолько много, что их явно хватит на всех, 3.4×10^38 (10 в 38 степени), попробуйте прикинуть цифру.[1]

Со́кет (англ. socket — разъём) — название программного интерфейса для обеспечения обмена данными между процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одной ЭВМ, так и на различных ЭВМ, связанных между собой только сетью. Сокет — абстрактный объект, представляющий конечную точку соединения.[2]

Ethernet — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей.

Протокол TCP/IP – это целая сетевая модель, описывающая способ передачи данных в цифровом виде. На правилах, включенных в нее, базируется работа интернета и локальных сетей независимо от их назначения и структуры.

Протокол UDP - это протокол транспортного уровня в сетевой модели TCP/IP. UDP является простым протоколом без установления соединения, предоставляющим ненадежную доставку данных между устройствами в сети.

Процесс — это совокупность кода и данных, разделяющих общее виртуальное адресное пространство. Чаще всего одна программа состоит из одного процесса, но бывают и исключения (например, браузер Chrome создает отдельный процесс для каждой вкладки, что дает ему некоторые преимущества, вроде независимости вкладок друг от друга). Процессы изолированы друг от друга, поэтому прямой доступ к памяти чужого процесса невозможен (взаимодействие между процессами осуществляется с помощью специальных средств).

Поток – это одна единица исполнения кода. Каждый поток последовательно выполняет инструкции процесса, которому он принадлежит, параллельно с другими потоками этого процесса.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Вычислительные сети

В вычислительных сетях программные и аппаратные связи являются еще более слабыми, а автономность обрабатывающих блоков проявляется в наибольшей степени - основными элементами сети являются стандартные компьютеры, не имеющие ни общих блоков памяти, ни общих периферийных устройств. Связь между компьютерами осуществляется с помощью специальных периферийных устройств - сетевых адаптеров, соединенных относительно протяженными каналами связи. Каждый компьютер работает под управлением собственной операционной системы, а какая-либо «общая» операционная система, распределяющая работу между компьютерами сети, отсутствует. Взаимодействие между компьютерами сети происходит за счет передачи сообщений через сетевые адаптеры и каналы связи. С помощью этих сообщений один компьютер обычно запрашивает доступ к локальным ресурсам другого компьютера. Такими ресурсами могут быть как данные, хранящиеся на диске, так и разнообразные периферийные устройства - принтеры, модемы, факс-аппараты и т. д. Разделение локальных ресурсов каждого компьютера между всеми пользователями сети - основная цель создания вычислительной сети.

Каким же образом сказывается на пользователе тот факт, что его компьютер подключен к сети? Прежде всего, он может пользоваться не только файлами, дисками, принтерами и другими ресурсами своего компьютера, но аналогичными ресурсами других компьютеров, подключенных к той же сети. Правда, для этого недостаточно снабдить компьютеры сетевыми адаптерами и соединить их кабельной системой. Необходимы еще некоторые добавления к операционным системам этих компьютеров. На тех компьютерах, ресурсы которых должны быть доступны всем пользователям сети, необходимо добавить модули, которые постоянно будут находиться в режиме ожидания запросов, поступающих по сети от других компьютеров. Обычно такие модули называются программными серверами (server), так как их главная задача - обслуживать (serve) запросы на доступ к ресурсам своего компьютера. На компьютерах, пользователи которых хотят получать доступ к ресурсам других компьютеров, также нужно добавить к операционной системе некоторые специальные программные модули, которые должны вырабатывать запросы на доступ к удаленным ресурсам и передавать их по сети на нужный компьютер. Такие модули обычно называют программными клиентами (client). Собственно же сетевые адаптеры и каналы связи решают в сети достаточно простую задачу - они передают сообщения с запросами и ответами от одного компьютера к другому, а основную работу по организации совместного использования ресурсов выполняют клиентские и серверные части операционных систем.

Пара модулей «клиент - сервер» обеспечивает совместный доступ пользователей к определенному типу ресурсов, например к файлам. В этом случае говорят, что пользователь имеет дело с файловой службой (service). Обычно сетевая операционная система поддерживает несколько видов сетевых служб для своих пользователей - файловую службу, службу печати, службу электронной почты, службу удаленного доступа и т. п.

3.2 Распределенные программы

Сетевые службы всегда представляют собой распределенные программы. Распределенная программа - это программа, которая состоит из нескольких взаимодействующих частей (в приведенном на рис. 1.5 примере - из двух), причем каждая часть, как правило, выполняется на отдельном компьютере сети.

Рисунок 3.1. Взаимодействие частей распределенного приложения

До сих пор речь шла о системных распределенных программах. Однако в сети могут выполняться и распределенные пользовательские программы - приложения. Распределенное приложение также состоит из нескольких частей, каждая и которых выполняет какую-то определенную законченную работу по решению прикладной задачи. Например, одна часть приложения, выполняющаяся на компьютере пользователя, может поддерживать специализированный графический интерфейс вторая - работать на мощном выделенном компьютере и заниматься статистической обработкой введенных пользователем данных, а третья - заносить полученные результаты в базу данных на компьютере с установленной стандартной СУБД. Распределенные приложения в полной мере используют потенциальные возможности распределенной обработки, предоставляемые вычислительной сетью, и поэтому часто называются сетевыми приложениями.

Следует подчеркнуть, что не всякое приложение, выполняемое в сети, является сетевым. Существует большое количество популярных приложений, которые не являются распределенными и целиком выполняются на одном компьютере сети. Тем не менее и такие приложения могут использовать преимущества сети за счет встроенных в операционную систему сетевых служб. Значительная часть истории локальных сетей связана как раз с использованием таких нераспределенных приложений. Рассмотрим, например, как происходила работа пользователя с известной в свое время СУБД dBase. Обычно файлы базы данных, с которыми работали все пользователи сети, располагались на файловом сервере. Сама же СУБД хранилась на каждом клиентском компьютере в виде единого программного модуля.

Программа dBase была рассчитана на обработку только локальных данных, то есть данных, расположенных на том же компьютере, что и сама программа. Пользователь запускал dBase на своем компьютере, и она искала данные на локальном диске, совершенно не принимая во внимание существование сети. Чтобы обрабатывать с помощью dBase данные на удаленном компьютере, пользователь обращался к услугам файловой службы, которая доставляла данные с сервера на клиентский компьютер и создавала для СУБД эффект их локального хранения.

Большинство приложений, используемых в локальных сетях в середине 80-х годов, являлись обычными, нераспределенными приложениями. И это понятно - они были написаны для автономных компьютеров, а потом просто были перенесены в сетевую среду. Создание же распределенных приложений, хотя и сулило много преимуществ (уменьшение сетевого трафика, специализация компьютеров), оказалось делом совсем не простым. Нужно было решать множество дополнительных проблем - на сколько частей разбить приложение, какие функции возложить на каждую часть, как организовать взаимодействие этих частей, чтобы в случае сбоев и отказов оставшиеся части корректно завершали работу, и т. д., и т. п. Поэтому до сих пор только небольшая часть приложений является распределенными, хотя очевидно, что именно за этим классом приложений будущее, так как они в полной мере могут использовать потенциальные возможности сетей по распараллеливанию вычислений.

3.3. Линии связи

Линия связи (рис. 2.1) состоит в общем случае из физической среды, по которой передаются электрические информационные сигналы, аппаратуры передачи данных и промежуточной аппаратуры. Синонимом термина линия связи (line) является термин канал связи(channel).

Рисунок 3.2. Состав линии связи

Скрученная пара проводов называется витой парой (twisted pair). Витая пара существует в экранированном варианте (Shielded Twistedpair, STP), когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном (Unshielded Twistedpair, UTP), когда изоляционная обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю. Коаксиальный кабель (coaxial) имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и областями применения - для локальных сетей, для глобальных сетей, для кабельного телевидения и т. п. Волоконно-оптический кабель (optical fiber) состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля - он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.

4 ОБЗОР МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Поскольку в данной работе используется объектно-ориентрованный подход программирования, то ниже приведены некоторые из классов, использованных в программе (диаграмма классов представлена в приложении А):

- Класс ChatClient для реализации клиента-чата:

Методы:

-Chat()– основной метод программы который реализует подключение к серверу и обмен сообщениями.

-run()–создание потока для чтения сообщения из сервера.

- Класс ChatServer для реализации сервера-чата:

Методы:

-ChatServ()– основной метод программы который реализует подключение к клиенту и обмен сообщениями.

-run()–создание потока для чтения сообщения из клиента.

- Класс ServerIPAdress для нахождения ip-адреса сервера:

Методы:

-IpAddress()– метод который реализует нахождение ip-адреса сервераю

- Класс FileClient для обмена данными между клиентом и сервером:

Методы:

- createAndShowGUI()– метод который реализует интерфейс клиента для обмена данными.

- uploadFile() – метод загрузки файла на сервер.

- downloadFile () – метод скачки файла из сервера.

- viewFilesOnServer () – метод просмотра файлов на сервере.

- Класс FileServer для обмена данными между клиентом и сервером:

Методы:

- getFileNamesOnServer()– метод который возвращает имена всех файлов находящихся на сервере.

- Accept() () –установка соединения между клиентом и сервером.

- run () – обработка действий отправленных клиентом серверу.

5 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

5.1 Алгоритмы по шагам

Алгоритм метода downloadFile()

private static void downloadFile(File file)

- Начало

- Входные данные

  - File file – файл.

- Socket socket = new Socket(serverIp, serverPort); - установка соединения с сервером.

- OutputStream outputStream = socket.getOutputStream(); - получаем выходной поток для отправки данных на сервер.

- dataOutputStream.writeUTF("DOWNLOAD"); - отправляем команду серверу.

- dataOutputStream.writeUTF(file.getName()); - отправляем имя файла для скачивания.

- InputStream inputStream = socket.getInputStream(); - получаем входной поток с сервера

- Условие receivedFileName -  Проверяется, что переменная "receivedFileName" не пуста, то есть было успешно получено имя файла от сервера.

- File savedFile = new File(SAVE_FOLDER, receivedFileName); - Создается новый объект "File" с указанным именем файла и путем сохранения. В данном случае, папка для сохранения файлов предварительно указана в переменной "SAVE_FOLDER".

- Цикл while c условием((bytesRead = dataInputStream.read(buffer)) != -1) - Цикл while выполняется до тех пор, пока данные считываются из "dataInputStream" (предполагается, что это поток ввода данных от сервера) и не достигнут конец файла (-1). В каждой итерации цикла считанные данные записываются в "fileOutputStream"

- Конец цикла while

- System.out.println("Файл сохранен на клиенте: " + savedFile.getAbsolutePath()); - информацио о успешном сохранении файла

- fileOutputStream.close(); - закрываем потоки.

- Конец

Алгоритм поиска getFileNamesOnServer ()

# private List<String> getFileNamesOnServer()

- Начало

- List<String> fileNames = new ArrayList<>();Node<T> *_rab = beg – Создается новый объект "ArrayList<String>" под названием "fileNames", который будет использоваться для хранения имен файлов на сервере.

- File folder = new File(SAVE_FOLDER); - Создается объект "File" с указанным путем к папке сохранения файлов на сервере. Затем вызывается метод "listFiles()" для получения массива файлов в данной папке.

- Условие if(files != null) – если условие true то прохожим дальше по методу.

- for (File file : files) - Обход файлов в папке:

- Выполняется цикл "for-each" для каждого файла в массиве "files". Для каждого файла выполняются следующие шаги:

- Проверка, что элемент массива является файлом:

- Выполняется проверка, что текущий элемент "file" является файлом, а не папкой.

- Добавление имени файла в список:

- Если текущий элемент является файлом, то его имя добавляется в список "fileNames" с помощью метода "getName()", который возвращает имя файла.rab = rab->next; - переносим указатель на след. значение.

- Конец цикла while

- Возврат списка имен файлов:

- Конец

5.2 Схемы алгоритмов

Схема алгоритма метода downloadFile()

private static void downloadFile(File file)

приведена в приложении Б – метод установки файлов клиентом с сервера.

Схема алгоритма метода getFileNamesOnServer ()

# private List<String> getFileNamesOnServer()

приведена в приложении В – метод получения клиентом имен файлов на сервере.

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

При запуске программы открывается окно

Рисунок 5.1 – Главное меню Сервера

Рисунок 5.2 – Главное меню Клиента

Рисунок 4.3 –Выбор операций Chat

Рисунок 4.4 –Диалог между клиентом и сервером вид клиента

Рисунок 4.5 – Диалог между клиентом и сервером вид сервера

Рисунок 4.6 – Диалог между клиентом и сервером вид сервера

Рисунок 4.7 – Диалог между клиентом и сервером вид клиента

Рисунок 4.8 – Выбор операций File

Рисунок 4.9 –Меню с 3-мя кнопками

Рисунок 4.10 – кнопка View Files on Server

Рисунок 4.11 – Отправка файлов на сервер

Рисунок 4.12 –Сервер принял файл

Рисунок 4.13 –Вывод консоли о передачи файла

Рисунок 4.14.1 –Скачиваем файлы с сервера

Рисунок 4.14.1 – Клиент успешно скачал файлы с сервера

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1].Что такое IP - адрес  [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://hostgid.net/baza-znanii/hosting/chto-takoe-ip-adres.html. – Дата доступа 10.05.2023.

[2].Сокеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Сокет_(программный_интерфейс) – Дата доступа 10.05.2023.

[3].Технологии программирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info-master.su/programming/profi/programming-technologies.php – Дата доступа 12.05.2023.

[4].Структура программного обеспечения ПК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/4_4312_tema--struktura-programmnogo-obespecheniya-pk.html – Дата доступа 12.05.2023.

[5].Руководство по разработке  на компонентах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/461661/ – Дата доступа 15.05.2023.

[6]. TCP/IP Sockets in Java, Second Edition: Practical Guide for Programmers, Kenneth L. Calvert, Michael J. Donahoo– Morgan Kaufmann, 2008. – 192 с.:ил.

[7]. Java Network Programming: Developing Networked Applications (2013), Elliotte Rusty Harold – O'Reilly Media, 2013. - 762 c.:ил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была разработано программное средство для обмена данных поверх ethernet. Во время реализации данного проекта были использован язык программирования Java. При разработке программы стало понятно, что классы и объекты в Java являются основными концепциями объектно-ориентированного программирования — ООП. А объектно-ориентированное программирование — расширение структурного программирования, в котором основными концепциями являются понятия классов и объектов. В программе удалось реализовать удобный пользовательский интерфейс, хороший дизайн. Программа проста в использовании и имеет большой функционал, который помогает при работе с обменом данных поверх ethernet.

# Приложение А

(обязательное)

Диаграмма классов

# Приложение А

(обязательное)

Диаграмма классов

Приложение Б

(обязательное)

Схема алгоритма метода downloadFile (File file)

private static void downloadFile(File file)

# Приложение В

(обязательное)

Схема алгоритма метода getFileNamesOnServer()

# private List<String> getFileNamesOnServer()

# Приложение Г

# (обязательное)

# Код программы

# Приложение Д

(обязательное)

Ведомость документов